Приложение № 5

к конкурсной документации

Техническое задание

на размещение, благоустройство и содержание торгово-остановочного комплекса

- Типовое решение благоустройства прилегающей территории

Прилегающая к торгово-остановочному комплексу (далее – ТОК) территория должна иметь твердое покрытие (тротуарная плитка, асфальт) в соответствии с границами благоустройства установленными схемами (планами) размещения торгово-остановочных комплексов.

На остановке городского пассажирского транспорта должно быть установлено не менее одной урны и не менее одной урны – у входов в торговый объект.

Согласно требованиям Правил благоустройства территории муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики», утвержденных Решением Воткинской городской Думы от 26 апреля 2023 года № 295-РН, установка урн осуществляется с учетом обеспечения беспрепятственного передвижения пешеходов, проезда инвалидных и детских колясок.

Обязательна ежегодная в срок до 01 июня или по мере необходимости покраска урн и металлических элементов, а также очистка их от грязи, ржавчины и загрязнений;

Очистку урн производить по мере накопления мусора, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать (в летний период).

Все устанавливаемые урны должны соответствовать следующим требованиям:

1) урны, размещаемые на пути движения маломобильных групп населения, должны иметь форму и размеры, обеспечивающие людям в кресле-коляске возможность для самостоятельной эксплуатации одной рукой без поднятия крышки. Высота размещения верхней кромки отверстия урны должна составлять 0,9 м от поверхности пешеходного пути;

2) урну следует размещать на расстоянии не более 0,6 м от края пешеходного пути.

Материал урны – металл либо комбинированное исполнение металл + дерево.

Покрытие металлических элементов урны – антикоррозийная обработка, порошковое покрытие с окраской RAL7024.

Цвет металлических элементов стоек – RAL7024;

Деревянные элементы с окраской и лакировкой, цвет «Светлый орех». Так же могут использоваться металлические рейки с имитацией под дерево.

ТОК включает в себя зону ожидания для пассажиров и торговую зону. Площадь зоны ожидания для пассажиров должна составлять не менее 8 м2. Торговая зона должна размещаться за зоной ожидания для пассажиров по ходу движения транспорта

- Основные характеристики при обустройстве, эксплуатации и содержании

остановок общественного транспорта

Работы следует производить согласно требованиям СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. Приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр), ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования», ГОСТ Р 52766-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.», утвержденные и введенные в действие Приказом Ростехрегулирования от 23 октября 2007 г. № 270-ст., Правил благоустройства территории муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики», утвержденными Решением Воткинской городской Думы от 26 апреля 2023 года № 295-РН.

При проектировании и размещении ТОК, обязательное соблюдение СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:

-  требований к огнестойкости ТОК;

- требований, установленных к противопожарным расстояниям до соседних зданий и сооружений).

В составе остановочного пункта следует предусматривать и обустраивать: посадочную площадку, площадку ожидания, павильоны ожидания (навесы).

Обустройство всех элементов торгово - остановочного комплекса, в том числе в части высотных отметок, сопряжений, удаленности элементов друг от друга и от существующих элементов, и технических средств организации дорожного движения автомобильной дороги, производится в соответствии с действующими требованиями указанных выше нормативных документов.

Остановка общественного транспорта является целостным объектом с неотъемлемыми элементами обустройства такими как: посадочная площадка, остановочный павильон, МАФы (урны, скамьи и иное) и подходы к остановке, в том числе лестницы с поручнями от линейных объектов (пешеходных тротуаров).

Поддержание необходимого эксплуатационного состояния (содержание) остановки общественного транспорта проводится комплексно собственником коммерческого объекта. Содержание остановок общественного транспорта производится в соответствии требованиями ГОСТ Р 50597-2017 и Правил благоустройства территории муниципального образования «Городской округ город Воткинск Удмуртской Республики», утвержденными Решением Воткинской городской Думы от 26 апреля 2023 года № 295-РН, включая подходы к остановочному пункту, остановочную и посадочную площадки и прилегающую территорию до ближайшего линейного объекта и/или элемента автомобильной дороги. Точные границы обслуживаемой территории, входящих в состав ТОКа, определяются согласованной схемой размещения объекта по каждому объекту отдельно.

Содержание торгово - остановочного комплекса городского общественного транспорта, в том числе включает в себя следующие виды работ:

- уборку мусора – по мере появления, не реже 1 раза в сутки;

- поддержание нестационарного объекта за свой счет в исправном состоянии;

- содержание территорий, уборку мест общего пользования, прилегающих к нестационарному объекту, очистку территорий от мусора, снега, наледи, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, ликвидацию гололеда, удаление обледенений с крыш, навесов, обработка поверхностей противогололедными материалами, кошение травы;

- обеспечение озеленения территории, не имеющей твердого покрытия;

- очистка эксплуатируемых объектов от самовольно размещенных афиш, объявлений, вывесок, указателей, агитационных материалов, надписей;

- производство ремонта и окраски нестационарного объекта по мере необходимости;

- следить за сохранностью зеленых насаждений, газонов, бордюрного камня.

Не допускать наличие следующих недостатков ТОК:

- отсутствие элементов застекления;

- разрушение, деформация, поломка или отсутствие (утрата) отдельных - 
  конструктивных элементов;

- сколы краски, наличие следов коррозии металла,

- наличие несанкционированной рекламы, рисунков и надписей.

- Оформление и материалы, используемые при выполнении работ по установке торгово-остановочных комплексов в городе Воткинске

Основные технические характеристики торгово-остановочного комплекса:

Габаритные размеры места для размещения ТОК указаны в плане размещения нестационарного торгового объекта в виде графической схемы (схема размещения торгово-остановочного комплекса).

Площадь крытой части площадки для ожидания транспорта должна соответствовать площади, указанной в конкурсной документации.

- рама металлическая, тип «ферма»;

- конструктив «П» образный для остановок общественного транспорта;

- торгово-остановочный комплекс выполнен из:

- рамы разборной на основные составляющие: стойка, ферма, соединительные и декоративные элементы с порошковой окраской в RAL7024;

- с антивандальным остеклением «Триплекс» на системе профилей либо закаленным стеклом толщиной не менее 10 мм;

- деревянные элементы (скамейки, урны, торговый объект) с окраской и лакировкой, цвет «Светлый орех», при исполнении декоративных элементов (на торговом объекте) вместо дерева могут использоваться металлические рейки с имитацией под дерево;

- урна c окраской RAL 7024;

- нестационарный торговый объект в составе торгово-остановочного комплекса выполнен:

- корпус изготавливается с применением композитных материалов с утеплителем;

- остекление выполняется  стеклопакетами с металлическим профилем или ПВХ RAL 7024;

- дверь для служебного входа выполняется без остекления в цветовой гамме НТО;

- дверь входная для покупателей выполняется с остеклением;

- фризы, пилоны, цоколь, парапет изготавливаются из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме НТО.

- монтаж навеса для ожидания общественного транспорта обеспечивает необходимую устойчивость (Материал опорных стоек, каркаса – труба металлическая профильная, сечение определить в рабочем проекте);

- конструктивные и декоративные элементы павильона и навеса не имеют выступающих необработанных режущих острых кромок и частей, способных травмировать пассажиров;

- крыша выполнена из профилированного металлического листа НС 44, установленного под наклоном в заднюю сторону и водоотведением по водосточной системе в крайние задние углы;

- внешняя облицовка выполнена из композитного материала или металлокассет с порошковой окраской RAL7024 с предварительной окраской каркаса и декоративных деревянных элементов, так же могут использоваться металлические рейки с имитацией под дерево;

-  внутренняя часть крыши остановочного комплекса выполнена из композитных панелей или металлокассет с порошковой окраской RAL7024;

- с лицевой стороны остановочный комплекс имеет световую объемную надпись с наименованием остановки и логотипом вида общественного транспорта;

- освещение, наименования остановки и логотип вида общественного транспорта выполнены светильниками со светодиодными линейками IP65;

- архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) НТО, имеющего торговый зал, должно соответствовать положениям СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001, утвержденным  Приказом Минстроя России от 30 декабря 2020 года N 904/пр.

Основные технические характеристики навеса в составе торгово-остановочного комплекса:

- материал задней ветрозащитной стенки – ударопрочное прозрачное стекло «триплекс», толщина стекла задней ветрозащитной стенки – не менее 12 мм либо – ударопрочное прозрачное закаленное стекло толщиной не менее 12 мм;

- расположение информационной панели – в верхней части задней ветрозащитной стенки. Исполнение информационной панели – размещается крупное название остановки общественного транспорта и графическое обозначение типа общественного транспорта;

- материал правой боковой стены, расположенной со стороны подъезжающего транспорта – ударопрочное прозрачное стекло «Триплекс», толщина стекла правой боковой стены – не менее 12 мм, либо ударопрочное прозрачное стекло толщиной не менее 12 мм;

- расположение скамьи – примыкает к задней стенке навеса. Исполнение скамьи – сборно-разборная. Длина скамьи по длине информационной стойки. Материал сиденья скамьи – деревянные панели с антисептирующей пропиткой, с окраской и лакировкой. Цвет скамьи – «Светлый орех»;

- конструктивные и декоративные элементы торгово-остановочного комплекса не должны иметь выступающих необработанных режущих острых кромок и частей, способных травмировать пассажиров.

- Дополнительное оборудование

Торгово-остановочный комплекс может быть оборудован:

- точкой доступа Wi-Fi HotSpot (Free Wi-Fi);

-  камерами видеонаблюдения уличными IP видеокамерами, направленного типа в защитных корпусах с подключением к активному оборудованию поставщика услуг связи. Устанавливается не менее двух видеокамер, направленных на остановочную площадку и не менее одной на каждый нестационарный торговый объект. Видеоинформация должна быть сохранена в течение 60 дней. Уполномоченному органу обеспечивается круглосуточный доступ к хранилищу видеоинформации;

- встроенное уличное освещение должно иметь среднюю горизонтальную освещенность не менее 30 лк;

- питание светильника – с помощью инвертора 12/220 В;

- исполнение ввода сети 220 В – защищен дифференциальным автоматом, размещенным в герметичном корпусе;

- степень защиты всех электрических приборов, в том числе уличных светильников (по ГОСТ 14254-2015) –IP65;

- информационное табло (расположено внутри – с названием остановки общественного транспорта и проезжающими маршрутами, с временем прибытия):

| Материалы корпуса | алюминиевый профиль, композитный материал, ударопрочная лицевая панель с УФ-защитой, порошковая окраска, гермовводы кабелей – качественно защищает электронику от механических повреждений и неблагоприятных климатических условий |
| --- | --- |
| Тип крепления | настенное/консольное |
| Класс пыле- и влагозащиты | IP65 |
| Температура эксплуатации | от – 40°С до +55°С |
| Режим работы | круглосуточный |
| Отображение | время/дата/время до прибытия общественного транспорта |

Согласование, размещение, подключение к электроснабжению, интернет – связи, расходы по обслуживанию информационного табло, видеокамер (с хранением записей) и другого оборудования - осуществляется за счет победителя конкурса.

Приложение к Техническому заданию

Логотипы видов общественного транспорта

Построение логотипов видов общественного транспорта

Пример построения надписи (наименование остановки общественного транспорта)